Общество с ограниченной ответственностью

Производственная компания «Кадастровое дело»

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Ульяновская, дом 3/1, оф. 73

Свидетельство № 2001.00.-2015-2502045640-П-177 от 12.05.2015 г.

___________________________________________________________

Проект планировки территории, содержащий проект межевания

территории по внесению изменений в документацию «Выполнение работ по подготовке документации по разработке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории для линейного объекта «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края»

Генеральный директор 				                    	М.В. Малышев

г. Артем

2024 г.

Оглавление

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	5

Обоснование определения границы зон планируемого размещения линейного объекта	7

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон планируемого размещения линейных объектов	9

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	10

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	11

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	12

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами	12

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;

4. Схема вертикальной планировки территории;

5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств;

6. Схема конструктивных и планировочных решений;

7. Схема границ территорий объектов культурного наследия не выполнялась (на основании п. 23 Положения о документации по планировке территории).

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка ……………..…………………………………………………………………30

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть………………………………………………………………………….………36

Чертеж межевания

Общество с ограниченной ответственностью

Производственная компания «Кадастровое дело»

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Ульяновская, дом 3/1, оф. 73

Свидетельство № 2001.00.-2015-2502045640-П-177 от 12.05.2015 г.

___________________________________________________________

Проект планировки территории, содержащий проект межевания

территории по внесению изменений в документацию «Выполнение работ по подготовке документации по разработке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории для линейного объекта «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка

Генеральный директор 				                    	М.В. Малышев

г. Артем

2024 г.

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Проектом планировки определена территория для строительства линейного объекта «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края» на территории Лесозаводского городского округа, необходимого для обеспечения населения микрорайона. Юго-Западный г. Лесозаводска системой водоснабжения.

Участок станции водоподготовки г. Лесозаводска располагается на левобережной пойме реки Уссури в 3 км от ее берега. Территорию, непосредственно примыкающую к проектируемому объекту, характеризует, в значительной мере, атропогенно-преобразованный ландшафт: густая дорожная сеть, жилищно-коммунальные сооружения.

Грунтовая дорога связывает участок проектирования и улицу Сибирцева г. Лесозаводска.

Рельеф нарушен. Отметки рельефа от 67,30 до 69,30м.

По участку проходят подземные сети водопровода, канализации, связи и надземные сети электроснабжения и теплоснабжения.

Почвенный покров района сложный и разнообразный. Почвообразующими породами служат элювий, элювий-делювий, разнообразные породы (граниты, базальты, генейсы, сланцы, песчаники и др.), представлены большей частью скелетными суглинками. Глубокое промерзание почвы из-за малого покрова и раннее поверхностное оттаивание способствуют образованию оползней.

По агроклиматическим условиям район относится к умеренно теплой зоне, являющейся благоприятной для сельскохозяйственного производства. Климат носит название «муссонный» с ярко выраженной континентальностью. Основные черты - суровая зима и относительно теплое, с обильными осадками лето.

Зимой преобладают холодные и сухие воздушные массы, формирующиеся в области мощного азиатского антициклона. Ясная погода, обусловленная антициклонической циркуляцией, способствует сильному выхолаживанию земной поверхности.

В летнее время движение воздушных масс приобретает противоположное направление – они перемещаются в основном с юго-востока на северо-запад, т.е. от области развития тихоокеанского субтропического антициклона к азиатской депрессии.

Среднемесячные температуры в январе изменяются от –10 до –18,6 градусов. Положительные температуры устанавливаются в апреле. Наибольшие плюсовые температуры от + 17 до +22 градусов наблюдаются в августе, отрицательные температуры устанавливаются в ноябре.

Распределение осадков на территории района крайне неравномерно. С удалением от Тихого океана вглубь материка, количество осадков заметно уменьшается, но в то же время количество их вырастает с высотой местности. Около 270-305 мм осадков выпадает в теплые месяцы (с апреля по октябрь) включительно. Количество осадков, выпадающих зимой, незначительно.

Зима (середина ноября - конец марта) холодная, ветреная и малоснежная, преимущественно с ясной погодой. Днем температура от –10 до –18 градусов, ночью от –20 до –25 градусов.

Весна (конец марта – середина мая) в начале холодная с сухой погодой, в конце с пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем до +10, +20, ночью до –15, -20 мороза. Снеготаяние происходит в начале апреля (на побережье), и в середине апреля (в горах). В марте осадки выпадают в виде снега, в горах бывают метели, в апреле и мае в виде непродолжительных дождей.

Лето (середина мая – конец сентября) жаркое, с пасмурной, дождливой погодой. Днем 20 – 25 градусов тепла, ночью 15-16. В месяц 13-15 дней бывают дожди, часто ливневого характера, продолжительностью до 5 дней. В течение лета наблюдаются частые туманы.

Осень (октябрь – середина ноября) холодная, ветреная и сухая. Днем температура от +10 до +15 градусов, ночью от –8 до –20 градусов. В начале ноября в горах, а в середине ноября на побережье выпадает снег

Обоснование определения границы зон планируемого размещения линейного объекта

Техническим заданием определены следующие объекты капитального строительства:

Система водоснабжения отнесена к III категории по степени обеспеченности.

Водоснабжение микрорайона Юго-Западный будет осуществляться от существующего подземного водозабора. Существующие скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Дебит скважин позволяет подавать требуемый расход в количестве 360м3 в сутки.

Исходная вода из скважин подается в резервуары исходной воды в количестве 15,0м3/ч.

Резервуары запроектированы из монолитного железобетона с размерами 5,6х5,2х3,5м в количестве 2шт. Объем одного резервуара составляет 101,9м3.

Из резервуаров вода подается на станцию водоподготовки при помощи насосной станции исходной воды с частотным регулированием, устанавливаемых в отдельном помещении.

Параметры насоса (2раб, 1рез), производительность 18,0м3/ч, напор – 50,0м, мощностью электродвигателя одного насоса – 2,2кВт.

Максимальный суточный расчетный расход воды задан заказчиком и составляет 430м3 в сутки или 17,92м3/ч.

Коэффициент часовой неравномерности принят 2,0.

Минимальный расход в часы минимального водопотребления составляет – 1,86м3/ч. Требуемый напор принят из обеспечения 7-ти этажной застройки и составляет 52,0м.

Очищенная и обеззараженная вода подается в резервуары чистой воды (РЧВ) под остаточным напором, после станции водоподготовки. Резервуары приняты стальные диаметром 6188,0мм, высотой 9500,0мм в наземном исполнении. Объем одного резервуара составляет 250м3.

Из наземных резервуаров вода забирается насосной станцией II подъема.

Водопровод запроектирован на большей части трассы в одну линию, частично в 2 линии из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø140х12,7, Р-1,6 МПа, по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб принята на 0,5м ниже глубины промерзания грунта и составляет 1,81+0,5=2,31м. Трубы укладываются на песчаное основание толщиной 150мм. Обратная засыпка производится песчаным грунтом на 0,3м выше верха трубы. Совместная прокладка трубопровода в одной траншее и расстояние до соседних коммуникаций принята из условия обеспечения безопасности при производстве работ и надежности их во время эксплуатации. Основная проектируемая трасса проходит по восточной части микрорайона и кольцуется с существующей сетью из полиэтиленовых труб в западной части микрорайона. Также предусмотрены колодцы с затворами вблизи существующих вводов в жилые дома для подключения данных объектов к новой проектируемой сети. Трасса проектируемого водопровода проходит параллельно существующему трубопроводу. Демонтаж существующего трубопровода не предусматривается.

Согласно ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого назначения» рассматриваемый источник по показателям качества подземной воды относится к 3-му классу.

Ширина полосы земли, необходимой для строительства водопровода, устанавливается согласно СН456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» -20,0 м. С Ширина полосы земли была скорректирована с учетом фактической плотной застройки, из полосы отвода были исключены объекты капитального строительства, капитальные ограждения, сторонние землепользователи. Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями с существующими подземными и надземными коммуникациями. В связи с чем средняя ширина полосы земли, необходимой для строительства водопровода составила 10 м.

В составе линейного объекта размещаются следующие объекты капитального строительства:

резервуар исходной воды, 100м3

станция водоподготовки,

резервуары чистой воды 2х250,

насосная станция второго подъема,

отстойник промывных вод,

административно-бытовой корпус,

площадка-накопитель для осадка,

ДЭС,

канализационная насосная станция,

автопарковка на 2 а/м.

Размещение площадки водозабора и водопроводных сооружений выполнено в соответствии с Техническим заданием на проектирование и Градостроительным планом земельного участка.

Площадки для строительства объектов капитального строительства в составе линейного объекта запланированы на земельном участке с кадастровым номером 25:30:010106:4722, площадью 5635 кв.м, находящемся в собственности Муниципального образования Лесозаводского городского округа Приморского края ( № регистрации права 25:30:010106:4722-25/063/2022-2 от 02.03.2022) .

Проектом предусмотрены подъездные пути к площадке. Планируется строительство дороги местного значения с одной полосой движения.

Ширина полосы отвода определена согласно СНиП 2.05.02-85* от 01.07.2013 г, согласно которому для дорог V категории:

ширина полосы движения: не установлена (определена проектом сооружения 4 м).

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах территории проектирования отсутствуют.

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Планируемый линейный объект «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края» на территории Лесозаводского городского округа предполагает размещение объектов капитального строительства, состоящих из зданий и сооружений.

Для строительства площадных зданий и сооружений определено место застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 25:30:010106:4722.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Лесозаводского городского земельный участок расположен в производственной зоне объектов III класса опасности (П1-3).

Согласно градостроительным регламентам территориальных зон, установленным Правилами землепользования и застройки Лесозаводского городского округа, минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 0,5 м.

Предельная высота объекта - 6 м, за исключение вышек связи и иных подобных объектов.

Режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Участок строительства станции водоподготовки г. Лесозаводска располагается на относительно возвышенной территории города, подверженной затоплениям только в редчайшие по высоте паводки. Дождевые осадки, даже самые интенсивные, без задержки естественным путём сливаются с поверхности участка и отводятся в русло протоки Донская (протока реки Уссури).

При паводках обеспеченностью 3% (повторяемостью 1 раз в 33 года) паводковые воды вплотную подходят к границе участка проектируемого объекта и подтапливают наиболее низкие его места слоем 10 см.

В соответствии с СП 11-105-97, часть II, Приложение И – территория проектируемого строительства относится к потенциально подтопленной, критерий типизации II-Б-1.

Глубина промерзания грунтов, полученная расчетным путем, согласно СП 22.13330.2016, п.5.5.3 для глин составляет 178 см.

По результатам проведённых работ сейсмичность района для объектов нормального уровня ответственности принята карта «А для участков со средними грунтовыми условиями (II категория) по сейсмическим свойствам, в соответствии с СП 14.13337.2018 – 6 баллов.

Инженерная подготовка площадки включает в себя сплошную подсыпку, вертикальную планировку территории и организацию поверхностного водоотвода.

Высотное положение проектируемых сооружений определено возможностью затопления паводками 3% обеспеченности, технологическими отметками подземной и надземной части сооружений, конструктивными решениями сооружений, в увязке с существующими отметками территории.

Поверхностный водоотвод решен вертикальной планировкой.

Проектом предусматривается автомобильная транспортная доступность к проектируемой площадке. Въезд на площадку водопроводных сооружений – с ул. Симбирцева по реконструируемому проезду. Кольцевой проезд для пожарных и эксплуатационных машин предусмотрен с твердым покрытием. Ширина проезда по площадке ВОС принята 3,5м.

Проезд для пожарных и эксплуатационных машин предусмотрен с твердым покрытием.

Лесозаводский городской округ не относится к территории исторического поселения федерального или регионального значения, поэтому требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, не установлены. В границах проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Таблица 1

| № пп | Пикет в месте пересечения (в соответствии с пикетажем проектируемого линейного объекта) | Наименование сохраняемого объекта капитального строительства, с которым пересекается проектируемый линейный объект |
| --- | --- | --- |
| 1. | От ПК1+5,3 м до ПК1+9,48 Пересечение от ПК3 до ПК3+16,48 | Пересечение с грунтовой автодорогой (администрация Лесозаводского ГО) |
| 2. | от ПК3+59,31 влево 25,29 м | Пересечение с теплотрассой |
| 3. | ПК4+48,7 м | Пересечение с теплотрассой |
| 4. | ПК4+53,0 м | Пересечение с кабелем связи |
| 5. | ПК4+55,6 м | Пересечение с кабелем связи |
| 6. | ПК4+64,5 м | Пересечение с сетью канализации |
| 7. | ПК5+26,7 м | Пересечение с теплотрассой |
| 8. | ПК6+46,75 м | Пересечение с кабелем связи |
| 10. | ПК7+1,12 м | Пересечение с сетью канализации |
| 11. | ПК7+21,33 м | Пересечение с кабелем связи |
| 12. | ПК7+32,55 м | Пересечение с кабелем связи |
| 13. | ПК8+8,01 м | Пересечение с теплотрассой |
| 14. | От ПК8+8,01 м до ПК8+57.75 | Параллельное следование с теплотрассой |

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствует.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

Пересечение проектируемого линейного объекта с водными объектами отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью

Производственная компания «Кадастровое дело»

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Ульяновская, дом 3/1, оф. 73

Свидетельство № 2001.00.-2015-2502045640-П-177 от 12.05.2015 г.

___________________________________________________________

Проект планировки территории, содержащий проект межевания

территории по внесению изменений в документацию «Выполнение работ по подготовке документации по разработке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории для линейного объекта «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края»

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Пояснительная записка

Генеральный директор 				                    	М.В. Малышев

г. Артем

2024 г.

Проектируемый линейный объект «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края» планируется к размещению в границах города Лесозаводск Лесозаводского городского округа Приморского края.

Строительство линейного объекта предусмотрено на землях населенных пунктов. Территория, в отношении которой разрабатывается проект межевания, расположена в границах кадастрового квартала 25:30:010106. Ее площадь составляет 21775 кв.м.

а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, а также резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд существующих земельных участков в границах проекта межевания территории.

б) обоснование способа образования земельного участка

Поскольку образование земельных участков проектом межевания не предусмотрено, обоснование способа образования не требуется.

в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Поскольку образование земельных участков проектом межевания не предусмотрено, обоснование определения размеров образуемых земельных участков не требуется.

г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Проектом планировки территории обоснована и утверждена зона размещения линейного объекта, в границах которой размещается линейный объект «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края».

Учитывая, что линейный объект частично размещается в границах существующих земельных участков, с целью исключения дробления существующих участков, а также с целью исключения необходимости изъятия для государственных и (или) муниципальных нужд, принято решение разместить линейный объект на условиях установления публичного сервитута в отношении территории, на которой располагается зона размещения линейного объекта.

В соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного Кодекса РФ публичный сервитут устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).

Проектом межевания предлагается установить публичный сервитут в отношении зоны размещения линейного объекта «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края», с условным номером ПС1.

Срок установления публичного сервитута - 3 года.

Цель установления публичного сервитута ПС1– «В целях размещения водопроводных сетей объекта «Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный Приморского края».

Информация о площади устанавливаемых публичных сервитутов и о земельных участках и землях, в границах которых они устанавливаются приведена в таблице 1.

Таблица 1.  Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков и земель, на которых линейный объект может быть размещен на условиях публичного сервитута

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь части земельного участка, обременяемой публичным сервитутом, кв. м | Адрес (местоположение) | Категория земель | Вид разрешенного использования существующего земельного участка | Правообладатель/ аренда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25:30:010106:4724 | 85590 | 4082 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 76 | Земли населенных пунктов | Производственная деятельность (код 6.0) | Государственная собственность не разграничена |
|  | 25:30:010106:4768 | 3082 | 88 | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 76 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Собственность № 25:30:010106:4768-25/063/2023-1 от 28.12.2023 Физическое лицо |
|  | 25:30:010106:4767 | 130 | 41 | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Собственность № 25:30:010106:4767-25/063/2023-1 от 28.12.2023 Физическое лицо |
|  | 25:30:010106:1770 | 27101 | 1025 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - насосная станция. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, дом 76. | Земли населенных пунктов | для насосной станции | Собственность 25-25-02/002/2013-178 от 10.06.2013 Общество с ограниченной ответственностью "Восток инжиниринг" |
|  | 25:30:010106:1760 | 6796 | 854 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - котельная с 3-я котлами. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, дом 76. | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Собственность 25-25-02/023/2010-012 от 30.07.2010 Муниципальное образование Лесозаводский городской округ Приморского края |
|  | 25:30:010106:1042 | 3258 | 31 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, дом 90 | Земли населенных пунктов | для жилого дома | Государственная собственность не разграничена |
|  | 25:30:010106:4481 | 415 | 314 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева | Земли населенных пунктов | Территория общего пользования | Государственная собственность не разграничена |
|  | 25:30:010106:3925 | 5581 | 507 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина.Участок находится примерно в 66 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90. | Земли населенных пунктов | Спорт | Собственность 25:30:010106:3925-25/063/2021-7 от 16.09.2021 Муниципальное образование Лесозаводский городской округ Приморского края Постоянное (бессрочное) пользование 25:30:010106:3925-25/002/2019-6 от 12.09.2019 Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта "Спортивный центр |
|  | 25:30:010106:4707 | 2675 | 1021 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Домостроительная, д. 5. | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Собственность 25:30:010106:4707-25/063/2021-1 от 02.03.2021 Муниципальное образование Лесозаводский городской округ Приморского края |
|  | 25:30:010106:2081 | 7452 | 232 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 65 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Лесозаводск, ул. Домостроительная, д 5. | Земли населенных пунктов | Для строительства многоквартирного дома | Собственность 25-25-02/014/2014-295 от 18.07.2014 Муниципальное образование Лесозаводский городской округ Приморского края Аренда Срок действия с 02.06.2015 по 01.06.2025 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные сети" |
|  | 25:30:010106:4406 | 3796 | 62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, дом 94 | Земли населенных пунктов | Малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный | Государственная собственность не разграничена |
|  | Неразграниченные земли |  | 7883 | Приморский край, Лесозаводский городской округ |  |  |  |
|  | Итого площадь ПС1: 16140 кв.м. |  |  |  |  |  |  |